Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie muszą spełniać produkty objęte przedmiotem zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

skróty:

min. – minimum

maks. – maksymalnie

Parametry wymagane

1. Telewizor do wideokonferencji – 1 szt.

- Przekątna ekranu (cal) – 58-60” - Rozdzielczość – 3840 x 2160 - Typ matrycy – LED - Rodzaj ekranu – prosty - Liczba złączy HDMI – min. 3 - Liczba złączy USB – min. 2 - Złącze Ethernet (LAN) – tak - Wi-Fi – tak - Bluetooth – tak - Wbudowane głośniki – tak - Całkowita moc głośników – 20W - Standard VESA – przedział od 200-200 do 400-400 - Klasa energetyczna – A lub wyższa - Smart TV - tak - Dołączone akcesoria – ruchomy uchwyt ścienny (boki, góra-dół), pilot, baterie do pilota, kabel zasilający (min.2,5 m), kabel HDMI, - Listwa maskująca kable na ścianie: - długość - 2,5 m - przykrywa min. 4 kable – 2 standardowe zasilające (TV, mini PC) i 2 sieciowe (RJ-45) - Gwarancja: min. 24 miesiące

Parametry wymagane

2. Kamera cyfrowa – 1 szt.

- Zastosowanie – użycie kamery do wideokonferencji w małych pomieszczeniach - Liczba efektywnych pikseli (filmy 16:9) – min. 2,20 megapiksela - Liczba przysłony – min. F1,8 - Zoom optyczny – min. 30x - Zoom cyfrowy – min. 150x - Automatyczny balans bieli – tak - Regulacja ostrości – automatyczny / manualny - Tryb nagrywania – AVCHD (1920 x 1080/50p) - Monitor LCD – tak - Interfejs – HDMI (micro), USB z możliwością ładowania, AV - Wi-Fi – tak - Akcesoria standardowe – zasilacz AC, przewód AC, akumulator, kabel micro HDMI, kabel USB - Akcesoria dodatkowe – statyw (minimalna wysokość - 125 cm, z możliwością regulacji) - Obsługa systemów operacyjnych – Microsoft Windows 8.1 lub nowszy - Współpraca z aplikacjami do obsługi wideokonferencji – WebEx, Vidyo, MS Teams - Gwarancja: min. 24 miesiące

Parametry wymagane

3. Mikrofon – 1 szt.

- Zastosowanie – wideokonferencje w małych pomieszczeniach (huddle rooms), maks.5 osób - Charakterystyka kierunkowa – superkardioidalna - Pasmo przenoszenia - 40Hz (lub 50 Hz) – 20kHz - Czułość – minus 30-40 dB ± 2 dB re 1V/Pa @1KHz - Impedancja wyjścia – 200Ω - Dynamika – min.110 dB - SPL – min.130 dB - Stosunek sygnału do szumu – min. 78 dB - Złącze – mini jack 3,5mm - Kompatybilny z lustrzankami, kamerami, rejestratorami - Akcesoria – uchwyt, kabel Jack 3,5 mm, baterie lub akumulator - Gwarancja: min. 24 miesiące

Parametry wymagane

4. Myszka bezprzewodowa – 1 szt.

- Kolor – czarny - Rodzaj – bezprzewodowa - Sensor – optyczny - Interfejs – USB lub Bluetooth - Liczba przycisków – 3-4 - Rolka przewijania – tak - Zasięg pracy – min. 10 m - Technologia – Plug & Play - Rozdzielczość – min. 1000 dpi - Wyłącznik – tak - Systemy operacyjne – Windows 7 lub nowszy, Android - Dołączane akcesoria – baterie, odbiornik nano w przypadku interfejsu USB - Gwarancja: min. 24 miesiące

Parametry wymagane

5. Klawiatura bezprzewodowa – 1 szt.

- Kolor – czarny - Rodzaj – bezprzewodowa - Typ – membranowa - Interfejs – USB lub Bluetooth - Zasięg pracy – min. 10 m - Technologia – Plug & Play - Odporność na zalanie – tak - Systemy operacyjne – Windows 7 lub nowszy, Android - Dołączane akcesoria – baterie, odbiornik w przypadku interfejsu USB - Gwarancja: min. 24 miesiące

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 6. Mini PC – 1 szt. (z zainstalowanym systemem operacyjnym) |  |
| 1. | Procesor: procesor musi osiągać wynik co najmniej 600 pkt. w teście CPU Benchmarks (Passmark CPU Mark) - według wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php na dzień składania oferty. |
| 2. | Płyta główna: - gniazdo pamięci: DDR3 lub DDR4 - zintegrowana karta graficzna: tak, - zintegrowana karta dźwiękowa: tak, zgodna ze standardem High Definition Audio, - przewodowa karta sieciowa: tak, 10/100/1000 Mb/s, - bezprzewodowa karta sieciowa: tak, Wi-Fi 802.11 b/g/n - Bluetooth – tak - złącza - panel przedni i tylny: - 1x HDMI, - 1x RJ-45, - 4x USB 3.0 lub 3.1, - 1x D-Sub (VGA). |
| 3. | Pamięć operacyjna: - pojemność: 4 GB, - format: SO-DIMM, - typ: DDR3 lub DDR4 - taktowanie: min. 1600 MHz. |
| 4. | Dysk SSD: - pojemność: min.120 GB, - interfejs: SATA III (6 Gb/s), - montowany w obudowie. |
| 5. | Obudowa (wymiary): - wysokość: maks. 60 mm - szerokość: maks. 120 mm - głębokość: maks. 120 mm |
| 6. | Zasilacz: moc: min. 40 W |
| 7. | System operacyjny: 1) zainstalowany Microsoft Windows 10 Home 64 bit PL, licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, 2) system musi być dostarczony wraz z oryginalnymi stosownymi atrybutami legalności (tj. umieszczona na obudowie jednostki centralnej etykieta z nazwą i kluczem produktu lub załączonym potwierdzeniem wykonawcy/producenta o legalności dostarczonego oprogramowania), 3) nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. |
| 8. | Dołączone akcesoria: Uchwyt montażowy VESA za telewizorem z pozycji nr 1, kabel zasilający min. 2,5 m |
| 9. | Gwarancja: min. 24 miesiące |

Parametry wymagane

7. Oprogramowanie do wideokonferencji – 1 licencja (okres subskrypcji: 2 lata)

- Maksymalna liczba uczestników w jednym spotkaniu – 100 - Nieograniczony czas spotkania - Nieograniczona ilość spotkań - Opcja zdalnego przekazywania obrazu pulpitu, aplikacji i pliku - Jakość wideo min. HD (720p) - Opcja lokalnego zapisu spotkania - Możliwość dostosowania linku do spotkania - Aktywny widok przemawiającego uczestnika - Brak konieczności pobierania i instalacji aplikacji z uprawnieniami administratora dla uczestników - Opcja ustawiania natychmiastowych i planowych spotkań - Czat, funkcja „podnoszenia ręki”, ankieta - Status dostępności - Współdziałanie z systemami Windows, Mac, Linux - Współpraca z urządzeniami mobilnymi (Android, Apple iOS) - Szyfrowanie połączeń - Opcja zablokowania i odblokowania spotkania - Zarządzanie uczestnikami spotkania (wyciszanie, dodawanie, usuwanie, uprawnienia) - Okres subskrypcji: 2 lata

Wymagania dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputerów pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie.