Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera minimalne parametry (techniczne i użytkowe) jakie muszą spełniać produkty objęte przedmiotem zamówienia, co oznacza, że Wykonawca może oferować przedmiot zamówienia charakteryzujący się lepszymi parametrami technicznymi i/lub użytkowymi.

skróty:

min. – minimum

maks. – maksymalnie

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| - Jednostka centralna – 14 szt. (z zainstalowanym systemem operacyjnym) |  |
| 1 | Procesor: procesor musi osiągać wynik co najmniej 5100 pkt. w teście CPU Benchmarks (Passmark CPU Mark) - według wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php*, * Wykonawca załączy do oferty wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z datą wyniku testu nie starszą niż dzień opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego, tj. 18.10.2019 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. Wydruk z w/w strony musi: a) być podpisane przez Wykonawcę, b) posiadać datę ich wygenerowania, c) posiadać wygenerowany link strony. |
| 2 | Płyta główna: - ilość slotów pamięci RAM: min. 2 szt., - gniazdo pamięci: DDR4, - zintegrowana karta graficzna: tak, - zintegrowana karta dźwiękowa: tak, zgodna ze standardem High Definition Audio, - zintegrowana karta sieciowa: tak, 10/100/1000 Mb/s, - złącza napędów: min. 2x SATA III albo 1x M.2, - panel tylny: - 1x HDMI lub DisplayPort, - 1x RJ-45, - 4x USB 2.0 lub 3.0, - 1x D-Sub |
| 3 | Pamięć operacyjna: - pojemność: 8 GB (2x 4 GB), - format: DIMM, - typ: DDR4, - taktowanie: min. 2400 MHz. |
| 4 | Dysk SSD: - pojemność: min.128 GB, - interfejs: SATA III (6 Gb/s), - format: 2.5 lub M.2, - szybkość odczytu: 500 MB/s, - szybkość zapisu: 500 MB/s, - montowany w obudowie. |
| 5 | Napęd optyczny: - DVD +/- R/RW, 2) wewnętrzny, montowany w obudowie. |
| 6 | Obudowa: - typ: SFF lub Micro Tower, - front obudowy: - dwa lub więcej porty USB 2.0, 3.0 lub 3.1, - złącze audio: 1 x słuchawki. |
| 7 | Zasilacz: - moc: min. 200 W, - sprawność: min. 85%. |
| 8 | Oprogramowanie: 1) system operacyjny – zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit PL, licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, 2) system musi być dostarczony wraz z oryginalnymi stosownymi atrybutami legalności (tj. umieszczona na obudowie jednostki centralnej etykieta z nazwą i kluczem produktu) lub załączonym potwierdzeniem Wykonawcy/Producenta o legalności dostarczonego oprogramowania, 3) nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. |
| 9 | Gwarancja: 1) min. 24 miesiące (na wszystkie podzespoły z wyłączeniem dysku SSD), 2) min. 36 miesięcy na dysk SSD. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 2. Komputer przenośny – 5 szt. (z zainstalowanym systemem operacyjnym) |  |
| 1. | Procesor: procesor musi osiągać wynik co najmniej 3500 pkt. w teście CPU Benchmarks (Passmark CPU Mark) - według wyników opublikowanych na stronie: https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php*, * Wykonawca załączy do oferty wydruk ze strony https://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php z datą wyniku testu nie starszą niż dzień opublikowania zapytania ofertowego na stronie internetowej Zamawiającego, tj. 18.10.2019 r., ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testu. Wydruk z w/w strony musi: a) być podpisane przez Wykonawcę, b) posiadać datę ich wygenerowania, c) posiadać wygenerowany link strony. |
| 2. | Pamięć operacyjna: - pojemność – min.8 GB, - typ – DDR4 SO-DIMM, - taktowanie – 2133 MHz lub wyższa. |
| 3. | Ekran: - przekątna – 15,6 cali lub większa, - rozdzielczość – 1920 x 1080 (FullHD), - powłoka matrycy – matowa. |
| 4. | Karta grafiki: zintegrowana |
| 5. | Dysk SSD: 1) pojemność: min.128 GB, 2) interfejs: SATA, 3) format: M.2 lub 2.5, 4) szybkość odczytu: 500 MB/s, 5) szybkość zapisu: 400 MB/s, 6) montowany w obudowie. |
| 6. | Komunikacja: 1) WiFi 802.11 a/b/g/n/ac, 2) LAN 10/100/1000 Mbps. |
| 7. | Napęd DVD: 1) DVD +/- RW, 2) wewnętrzny, montowany w obudowie |
| 8. | Porty: 1) port USB 2.0 – min.1 szt., 2) port USB 3.0 lub 3.1 – min.2 szt., 3) wyjście słuchawkowe, 4) złącze D-Sub (VGA), 5) złącze HDMI, 6) złącze RJ-45, 7) czytnik kart pamięci. |
| 9. | Oprogramowanie: 1) system operacyjny – zainstalowany system operacyjny Microsoft Windows 10 Professional 64 bit PL, licencja z kluczem aktywacyjnym lub równoważny, tj. współpracujący z usługą MS Active Directory, 2) system musi być dostarczony wraz z oryginalnymi stosownymi atrybutami legalności (tj. umieszczona na obudowie jednostki centralnej etykieta z nazwą i kluczem produktu) lub załączonym potwierdzeniem wykonawcy/producenta o legalności dostarczonego oprogramowania, 3) nie dopuszcza się licencji pochodzących z rynku wtórnego. |
| 10. | Gwarancja: 1) min. 24 miesiące (na wszystkie podzespoły z wyłączeniem dysku SSD), 2) min. 36 miesięcy na dysk SSD. |

| Lp. | Parametry wymagane |
| --- | --- |
| 3. Monitor LCD – 10 szt. |  |
| 1 | Przekątna (cale): min. 21,5’’ |
| 2 | Rozdzielczość: min. 1920 x 1080 pikseli (FullHD) |
| 3 | Format: 16:9 |
| 4 | Matryca: TN lub AMVA+ |
| 5 | Rodzaj podświetlenia: LED |
| 6 | Jasność: min. 200 cd/m2 |
| 7 | Częstotliwość odświeżania: min. 60 Hz |
| 8 | Złącze: HDMI lub DisplayPort |
| 9 | Okablowanie: kabel HDMI lub DisplayPort w zależności od posiadanego portu w panelu tylnym jednostki centralnej (poz.1, pkt.2, podpunkt 7a), przewód zasilający |
| 10 | Gwarancja: min. 24 miesiące |

Parametry wymagane

4. Klawiatura przewodowa USB – 14 szt.

- interfejs: USB, - komunikacja: przewodowa, - nie dopuszcza się przycisków multimedialnych, - zasięg pracy: min. 1,5 m, - klawisze numeryczne: tak, - gwarancja: min. 24 miesiące.

Parametry wymagane

5. Klawiatura bezprzewodowa – 1 szt.

1) typ: klasyczna, 2) komunikacja: bezprzewodowa, 3) klawisze numeryczne: tak, 4) układ: QWERTY, 5) zasięg pracy: do 10 m., 6) dołączone akcesoria: bateria AA lub AAA (ilość i typ w zależności od modelu), 7) gwarancja: min. 24 miesiące.

Parametry wymagane

6. Mysz bezprzewodowa – 6 szt.

- rodzaj: optyczna lub laserowa, - interfejs: 2,4 GHz, USB - komunikacja: bezprzewodowa, - rozdzielczość: 1000 dpi, - ilość przycisków: min. 3, - rolka przewijania: tak, - zasięg pracy: do 10 m, - dołączone akcesoria: bateria AA lub AAA (ilość i typ w zależności od modelu), - gwarancja: min. 24 miesiące.

Parametry wymagane

7. Mysz przewodowa USB – 14 szt.

1) rodzaj: optyczna lub laserowa, 2) interfejs: USB, 3) komunikacja: przewodowa, 4) czułość: min. 800, 5) ilość przycisków: min. 3, 6) rolka przewijania: tak, 7) zasięg pracy: min. 1,8 m, 8) gwarancja: min. 24 miesiące.

Parametry wymagane

8. Dysk SSD – 18 szt.

1) pojemność: min.240 GB, 2) format: 2.5”, 3) interfejs: SATA III (6.0 Gb/s), 4) prędkość odczytu: 500 MB/s, 5) prędkość zapisu: 500 MB/s, 6) rodzaj kości pamięci: TLC, 7) zastosowane technologie: S.M.A.R.T., TRIM, 8) gwarancja: min.36 miesięcy.

Parametry wymagane

9. Torba na komputer przenośny – 5 szt.

1) kompatybilność: 15,6”, 2) rączka: tak, 3) pas na ramię: tak, 4) pasek mocujący wewnątrz komory na laptopa: tak, 5) gwarancja min. 24 miesiące.

| Parametry wymagane |  |
| --- | --- |
| 10. Niszczarka – 1 szt. |  |
| 1. | Szerokość wejścia: min.220 mm |
| 2. | Szerokość cięcia: maks.4,5 x 45 mm |
| 3. | Ilość niszczonych arkuszy (A4/80g): min. 13 |
| 4. | Poziom bezpieczeństwa DIN (32757): min. 3 |
| 5. | Poziom bezpieczeństwa DIN (66399): min. P-4 |
| 6. | Automatyczny START/STOP: tak |
| 7. | Niszczenie płyt CD: tak |
| 8. | Cięcie zszywek : tak |
| 9. | Cięcie spinaczy biurowych: tak |
| 10. | Rodzaj cięcia: ścinki |
| 11. | Poziom głośności pracy: maks.70 dB |
| 12. | Zabezpieczenie przed przegrzaniem: tak |
| 13. | Objętość pojemnika (w litrach): min. 15 |
| 14. | Wyjmowany pojemnik na odpady: tak |
| 15. | Gwarancja na noże tnące: min. 24 miesiące |
| 16. | Gwarancja: min. 24 miesiące |

Parametry wymagane

11. Oprogramowanie – pakiet biurowy – 19 szt.

Microsoft Office 2019 Standard PL MOLP licencja EDU z potwierdzeniem udzielenia licencji bezterminowej (z oprogramowaniem Word, Excel, Outlook, PowerPoint) lub inne oprogramowanie równoważne, charakteryzujące się następującymi parametrami: - oprogramowanie musi zawierać co najmniej: edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny, program do obsługi poczty e-mail, program do tworzenia prezentacji multimedialnych, - oprogramowanie będzie wykorzystywane na stacjach roboczych, których pracownicy współpracują i wymieniają informację z innymi zewnętrznymi podmiotami lub osobami, dlatego też musi zapewniać pełną kompatybilność oraz poprawną pracę z formatem plików pakietu Microsoft Office, - dokument utworzony w programie pakietu MS Office (edytor tekstów, arkusz kalkulacyjny oraz program do tworzenia prezentacji) otwarty na zaoferowanym przez Wykonawcy programie musi poprawnie się uruchamiać, wydruk musi wyglądać identycznie bez jakiejkolwiek konieczności dodatkowej jego edycji oraz wszystkie funkcje muszą działać poprawnie, a ich wynik musi być identyczny, jak w przypadku programu z pakietu MS Office, bez konieczności reedycji otwartego dokumentu, - prawa licencyjne nie mogą ograniczać możliwości wykorzystania oprogramowania przez pracowników Zamawiającego, - warunki licencji nie mogą ograniczać możliwości przeniesienia jej na inny komputer zamawiającego po upływie 6 miesięcy od dnia instalacji/aktywacji danego oprogramowania, - produkt musi być nowy, wcześniej nie rejestrowany, - produkt musi pochodzić z legalnego źródła.

Wymagania dodatkowe: Zamawiający nie dopuszcza, aby zaoferowane komponenty komputerów pracowały na niższych parametrach niż opisane w niniejszym dokumencie.